ККМ «ЭЛВЕС-МК»

Краткое руководство по эксплуатации

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ   (на индикаторе «ВЫБОР»)

Нажать 1 => 1 => ИТ   (на индикаторе «0.00»)

Затем нажать ИТ   (распечатается чек «Открытие смены»)

Если при включении ККМ на индикаторе появляется дата, необходимо:

Набрать текущую  дату на клавиатуре и нажать ИТ  (на индикаторе появится ВРЕМЯ)

Набрать текущее время на клавиатуре и нажать ИТ  (на индикаторе «С-00»)

Нажать клавишу 00.

ПРИ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ ПОВТОРИТЬ ОПЕРАЦИЮ.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Простая продажа:

Стоимость покупки  =>  ВВ  =>  ИТ

Продажа с подсчетом сдачи:

Стоимость покупки  =>  ВВ  =>  Сумма принятая от покупателя  =>  ИТ

Продажа количества товара (веса):

Кол-во товара (вес) => Х => Стоимость единицы (кг) => ВВ => ИТ

СНЯТИЕ Z-отчета (закрытие смены)

Нажать клавишу РЕ   (на индикаторе «ВЫБОР»)

Затем нажать 3 => 2 => 9 => ИТ (на индикаторе «Г 1-7»)

Нажать 2, распечатается чек

СНЯТИЕ Х-отчета (промежуточный)

Нажать клавишу РЕ (на индикаторе «ВЫБОР»)

Затем нажать 2 => 2 => 9 => ИТ (на индикаторе «О 1-9»)

Нажать 1, распечатается чек

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ (выполняется только после закрытия смены)

РЕ => X => ИТ => Ввести время  => ИТ

Сообщения, которые могут возникнуть при работе с ККМ:

«Е   103» - Нет чековой ленты  (заправить чековую ленту).

«Е   136» - Смена превысила 24 часа (выполнить закрытие смены).

«Acc Lo» - Разряжен аккумулятор (зарядить аккумулятор).