ККМ «Меркурий-115К»

Краткое руководство по эксплуатации

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ

на индикаторе «текущая дата» нажать ИТ

на индикаторе «текущее время»  нажать ИТ

на индикаторе «ОП_ _ _ _ _ _» нажать ИТ

на индикаторе «0.00»

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Простая продажа:

Стоимость покупки  =>  ПИ  =>  ИТ

Продажа с подсчетом сдачи:

Стоимость покупки  =>  ПИ  =>  Сумма принятая от покупателя  =>  ИТ

Продажа количества товара (веса):

Кол-во товара (вес)  =>  Х  =>  стоимость единицы (кг)  =>  ПИ  =>  ИТ

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА

Стоимость покупки  =>  ПИ  =>  00  =>  ИТ

СНЯТИЕ Z-отчета (закрытие смены)

Нажимать клавишу РЕ до появления на индикаторе «ОГ_ _ _ _ _ _»

Затем нажать ИТ => ИТ

СНЯТИЕ Х-отчета (промежуточный)

Нажимать клавишу РЕ до появления на индикаторе «ОБ_ _ _ _ _ _»

Затем нажать ИТ => ИТ

АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА

АН  => ИТ => ИТ (выполняется только до закрытия чека)

Сообщения, которые могут возникнуть при работе с ККМ:

НБУ - Нет чековой ленты – заправить чековую ленту.

АП - Авария питания. Разряжен аккумулятор – зарядить аккумулятор

ПРОВ ОСГ - Не закрыта смена (смена превысила 24 часа) – выполнить закрытие смены (Z-отчет)