ККМ «Меркурий-130К»

Краткое руководство по эксплуатации

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ

на индикаторе «текущая дата» нажать ИТ

на индикаторе «текущее время»  нажать ИТ

на индикаторе «?» нажать ИТ

на индикаторе «0.00»

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Простая продажа:

Стоимость покупки  =>  ПИ  =>  ИТ

Продажа с подсчетом сдачи:

Стоимость покупки  =>  ПИ  =>  Сумма принятая от покупателя  =>  ИТ

Продажа количества товара (веса):

Кол-во товара (вес) => Х => стоимость единицы (кг) => ПИ => ИТ

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА

Стоимость покупки  =>  ПИ  => КРД  =>  ИТ

СНЯТИЕ Z-отчета (закрытие смены)

Нажимать клавишу РЕЖ до появления на индикаторе «ОСГ?»

Затем нажать ИТ => ИТ

СНЯТИЕ Х-отчета (промежуточный)

Нажимать клавишу РЕЖ до появления на индикаторе «ОБГ?»

Затем нажать ИТ => ИТ

АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА

АН=>ИТ=>ИТ (выполняется только до закрытия чека)

Сообщения, которые могут возникнуть при работе с ККМ:

НБУ - Нет чековой ленты – заправить чековую ленту.

АП - Авария питания. Разряжен аккумулятор – зарядить аккумулятор

ПРОВ ОСГ - Не закрыта смена (смена превысила 24 часа) – выполнить закрытие смены (Z-отчет)