ККМ «Меркурий-180К»

Краткое руководство по эксплуатации

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ

на индикаторе «текущая дата» нажать ИТ

на индикаторе «текущее время»  нажать ИТ

на индикаторе «?- - - - - -» набрать 100000

на индикаторе «0»

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Простая продажа:

Стоимость покупки  =>  Отдел (1. или 2.)  =>  ИТ

Несколько товаров:

Стоимость покупки => Отдел => Стоимость покупки => Отдел => ИТ

Продажа с подсчетом сдачи:

Стоимость покупки  =>  Отдел  =>  Сумма принятая от покупателя  =>  ИТ

Продажа количества товара (веса):

Кол-во товара (вес) => Х => стоимость единицы (кг) => Отдел => ИТ

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА

Стоимость покупки => Отдел => П.Итог => Опл => 2.

СНЯТИЕ Z-отчета (закрытие смены)

Нажимать клавишу АН/РЕ до появления на индикаторе «ОСГ- - - - - -»

Затем нажать 000000 => ИТ

СНЯТИЕ Х-отчета (промежуточный)

Нажимать клавишу АН/РЕ до появления на индикаторе «ОБГ- - - - - -»

Затем нажать 000000 => ИТ

АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА

АН/РЕ => Аннулируемая сумма => Отдел => ИТ (выполняется только до закрытия чека)

Сообщения, которые могут возникнуть при работе с ККМ:

Err 031 - Нет чековой ленты – заправить чековую ленту.

Err 100 - Не закрыта смена (смена превысила 24 часа) – выполнить закрытие смены (Z-отчет)